рекомендации

по организации обследования, заполнению анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов общественных зданий

1. Организация обследования

К общественным зданиям и сооружениям относятся объекты различного функционального назначения, независимо от форм собственности, свободные для посещения населением.

Для проведения обследования создается рабочая группа, состоящая минимально из трех человек: руководитель группы и два члена группы, производящие с помощью инструментов и приспособлений замеры.

Целесообразно в состав рабочей группы включать представителей по направлениям деятельности (социальная сфера, образование, культура, здравоохранения, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, архитектура и градостроение) и общественных организаций.

Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования:

- инструктаж руководителя рабочей группы и передача ему планов обследуемых объектов;

- согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов;

- размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с количеством обследуемых элементов на каждом объекте;

- инструктаж членов группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования, ознакомление со Словарем применяемых терминов и Перечнем нормативных требований;

- ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов;

- непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований.

Рекомендуемые инструменты для проведения обследования:

- рулетка 5-10 м;

- жесткий планшет/картон формата Ах4 или Ах3, желательно с прикрепляемыми страницами анкеты;

- шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измерениях;

- портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в вестибюле здания, переходе);

- фотоаппарат.

Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы.

В качестве справочного материала рекомендуется иметь                             СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и сводами правил по проектированию и строительству СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения» и СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».

2. Заполнение анкеты обследования

До начала проведения анкетирования следует заполнить титульный лист анкеты: необходимо указать полное наименование юридического лица, адрес объекта, ведомственную принадлежность объекта, выбрать основной вид деятельности объекта: социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание, культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление и др.; объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.).

Элементы объекта, рассматриваемые в разделах 1 анкеты (Входная группа), 2 (Пути движения), 5 (Средства информации и телекоммуникации), являются обязательными к заполнению для всех объектов независимо от видов их деятельности (обслуживания).

Раздел 3 анкеты (Зона оказания услуги) формируется из приведенных в ней основных видов обслуживания в зависимости от форм предоставления на объекте услуги: обслуживание через окно/прилавок; в кабинете; с перемещением по маршруту; кабина индивидуального обслуживания; зал.

Раздел 4 анкеты (Санитарно-бытовые помещения) заполняется при наличии для посетителей санитарно-бытового помещения на объекте.

Раздел 6 анкеты (Территория объекта) заполняется при наличии отведенной и оформленной в установленном порядке территории.

В разделе 7 отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта и анализа фактических величин (графа 4) по всем разделам анкеты.

Перед началом натурного обследования объекта проводится анализ материалов БТИ объекта и определяются зоны и помещения, которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты.

При наличии на объекте нескольких зданий или нескольких помещений с отдельным входом они подлежат обследованию с отражением в отдельных анкетах.

В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечивающие доступность обследуемого объекта для инвалидов.

Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу 5 анкеты в единицах измерения, которые указанны в графе 4 анкеты (м, см, %, ед., показатель отношения высоты Н к длине L проекции H/L).

Для отдельных элементов (желтая контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фиксируется только их наличие. В этом случае следует поставить знак «+», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «-», если такового нет.

В графе 6 «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, несоответствии его фактических показателей показателю норматива (графа 4) или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе 6 ставится слово «замена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в графе 6 ставится прочерк.

После завершения заполнения разделов 1-6 анкеты проводится дополнительный анализ графы 6 с целью определения примерного перечня мероприятий по обеспечению доступности данного объекта для инвалидов.

К числу обязательных общих мероприятий по адаптации относятся:

а) в пределах зданий:

организация доступности входной группы,

обустройство путей движения (горизонтальных и вертикальных связей),

обеспечение возможности оказания услуги инвалидам,

обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для инвалидов (при необходимости),

обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов;

б) на территории (от красной линии застройки участка объекта до входа в здание):

беспрепятственный обустроенный проход,

места для парковки индивидуального транспорта. Обязательные элементы выделены полужирным шрифтом.

Указывается необходимость технических средств (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло и др.).

3. Заполнение паспорта доступности

Паспорт доступности объекта для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов) заполняется на основании анкеты.

В таблице пункта 5 паспорта делается заключение о доступности отдельных функциональных зон объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность функциональной зоны определяется на основании анализа разделов 1-6 анкеты. В каждом разделе анкеты (например, в разделе 1. Входная группа) рассматриваются элементы объекта, необходимые для данной категории инвалидов (например, колясочников (К). Для этих элементов сравниваются показатель фактической величины (графа 5) с показателем норматива (графа 4). При соответствии в анализируемом разделе анкеты фактических показателей всех элементов, выделенных полужирным шрифтом показателю норматива и отсутствии рекомендаций в графе 6 (например, ремонт) для данной категории инвалидов в паспорте ставится символ «+», т.е. функциональная зона объекта доступна для данной категории инвалидов. В противном случае используется символ «-».

Аналогичный анализ проводится отдельно для каждой категории инвалидов по всем разделам анкеты (входная группа, пути движения, зона оказания услуги и т.д.), которые также отражаются в паспорте.

В пункте 5 паспорта при отсутствии на объекте санитарно-гигиенических помещений и территории следует отметить «нет».

В пункте 6 паспорта (таблица) делается заключение о доступности объекта для каждой из указанных категории инвалидов. Доступность объекта определяется по результатам анализа таблицы пункта 5 паспорта.

Объект считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступны все его функциональные зоны и имеются специальные средства информации и телекоммуникации, то есть во всех заполненных строчках таблицы пункта 5 паспорта стоит символ «Х» для данной категории инвалидов. В этом случае в первой строке таблицы пункта 6 паспорта для данной категории инвалидов ставится символ «Х».

Объект считается частично доступным для данной категории инвалидов при наличии приспособленной входной группы и пути движения к локальной зоне обслуживания. В этом случае для данной категории инвалидов ставится символ «Х» во второй строке таблицы пункта 6.

Объект считается недоступным для данной категории инвалидов при недоступности входной группы, пути движения и зоны обслуживания для данной категории инвалидов, при этом ставится символ «Х» в третьей строке таблицы пункта 6.

Паспорт доступности объекта подписывается балансодержателем (руководителем объекта) и руководителем рабочей группы.